МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управлінняосвіти і науки Житомирськоїобласноїдержавноїадміністрації

Новоград-Волинськийліцей з посиленоювійськово-фізичною

підготовкоюЖитомирськоїобласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 21

про заходи пожежної безпеки у приміщення бібліотеки ліцею

1.  Вимоги пожежної безпеки

- Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 (зі змінами від 03.10.2017 р.), та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974.

- Ця Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки до приміщень шкільної бібліотеки, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування приміщень шкільної бібліотеки і є обов’язковою для виконання учнями, стажистами, керівниками, педагогічними, технічними працівниками, спеціалістами і обслуговувальним персоналом закладу (далі - учасники освітнього процесу).

- Приміщення шкільної бібліотеки повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

- Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

- Забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях шкільної бібліотеки покладається на завідуючого бібліотекою відповідно до законодавства.

- Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

- Особа, відповідальна за забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях шкільної бібліотеки, його права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.

- Меблі та обладнання приміщень шкільної бібліотеки мають розміщуватися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше ніж      1,0 м).

- Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати.

- У міру накопичення легкозаймистих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

- Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані:

  - від електрощитів, електрокабелів, проводів - не менше ніж 1,0 м;

  - від світильників - 0,5 м;

  - від приладів опалення - 0,25 м.

- Відстань від ламп до стелажів має бути не меншою за 0,5 м.

- Відстань між стаціонарними стелажами та шафами має відповідати таким нормам:

  - між рядами стелажів і шаф (головний прохід) - не менш ніж 1,2 м;

  - між стелажами (прохід) - не менш ніж 0,8 м (між стелажами, на яких зберігаються картографічні документи, - не менш ніж 1,1 м);

  - між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні - не менш ніж 0,8 м;

  - між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) - не менш ніж 0,5 м;

  - між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи - не менш ніж 0,2 м, у цокольних приміщеннях - не менш ніж 0,3 м;

  - між стелажами та приладами опалювальної системи — не менш ніж 1,1м.

- Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо повинна відповідати особливостям цього обладнання.

- Електромережі, електроприлади та апаратура мають експлуатуватися лише у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників.

- У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

- Установлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається лише з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

- Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники бібліотеки зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування.

- Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників необхідно здійснювати згідно з чинними Типовими нормами належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.

- У приміщенні  бібліотеки має бути не менше ніж два переносних (порошкових, водопійних або водяних) вогнегасники з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, на кожні 50 м2 площі підлоги приміщення бібліотеки слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше.

- Відстань від найвіддаленішого місця у бібліотеці до вогнегасника не повинна перевищувати 10 м.

- Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкоди підчас евакуації людей.

- Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними. Періодичний огляд вогнегасників має здійснюватися особою, відповідальною за пожежну безпеку не рідше одного разу на місяць.

- Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

- В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена.

- Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний:

  - ретельно оглянути всі приміщення бібліотеки, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

  - вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком електрообладнання, яке відповідно до вимог роботи має працювати цілодобово).

2. У приміщеннях бібліотеки забороняється

- Улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).

- Використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером.

- Користуватися електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, чайниками, плитками, камінами тощо), крім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень.

- Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу комп'ютери тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів.

- Захаращувати підходи до засобів пожежогасіння.

- Використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (ніші) інженерних комунікацій.

- Проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати легкозаймисті рідини.

- Улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей.

- Устеляти підлогу на шляхах евакуації ковзкими матеріалами.

- Користуватися газовими паяльниками, паяльними лампами або будь-якими іншими приладами, що створюють відкрите полум'я.

- Здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, інших вогненебезпечних розчинників.

- Залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання.

- Оббивати стіни приміщень матеріалами групи горючості ГЗ, Г4, які не оброблені або не просочені вогнезахисними сумішами.

- Захаращувати проходи між стелажами, зберігати книги поблизу батарей центрального опалення.

- Ставити, класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети.

- Палити.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У разі виникнення пожежі дії бібліотекара, вчителя мають бути спрямовані на створення безпеки учнів, їх евакуацію та рятування.

  - При виникненні локального займання в приміщення шкільної бібліотеки його негайно ліквідують:

- легко запальні, горючі речовини, електропроводку (не відключену від струму) треба гасити піском, вогнестійкою тканиною, порошковим вогнегасником;

- електропроводку, яка відключена від струму можна гасити вуглекислотним вогнегасником або водою.

  - Уразі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- вимкнути приймачі електроструму та вентиляцію;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

- за потреби викликати медичну службу.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити кабінет, щоб унеможливити перебування учнів, відвідувачів у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.

  - Залишаючи приміщення шкільної бібліотеки, потрібно зачинити за собою двері.

  - Якщо пожежа виникла в нічний час, відповідних заходів щодо її ліквідації вживає служба охорони навчального закладу (сторож).

Розроблено:

Завідуючабібліотекою		__________			Осінська І.А

Узгоджено:

Інженер з охорони праці		__________			Туровська А.Є.

З інструкцією ознайомлені: