МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 22

про заходи пожежної безпеки в тирі

1. Загальні положення

- Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 (зі змінами від 03.10.2017 р.), та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974.

- Ця Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки в тирі, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування тиру і є обов’язковою для виконання учнями, стажистами, керівниками, педагогічними, технічними працівниками, спеціалістами і обслуговувальним персоналом закладу (далі - учасники освітнього процесу).

- Приміщення тиру повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

- Пожежна безпека в тирі забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

- Забезпечення пожежної безпеки в тирі покладається на завідуючого тиром відповідно до законодавства.

- Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

- Особа, відповідальна за забезпечення пожежної безпеки в тирі, його права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства.

- Приміщення тиру обладнують первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислотний вогнегасник, ящик з піском).

- Виходи з тиру постійно тримати у справному стані і нічим не захаращувати.

- Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

- Категорично забороняється зберігати в тирі пальне, мастильні матеріали, фарби, лаки або розливати їх на підлозі.

- Розлиті на підлозі мастильні матеріали слід прибрати у спеціальну тару і знищити. Це місце засипати піском або тирсою.

- Промащені матеріали по закінченню чистки зброї винести з тиру і спалити в безпечному місці (відведеному місці).

- Приміщення тиру повинні бути забезпечені планом-схемою евакуації на випадок пожежі.

- Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються тирі, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

- При  найменшім виявленні іскрінні, нагріву ізоляції  електропроводки чи других теплових прояв електричного струму, енергія втирі повинна бути вимкнута на щиті.

- Категорично забороняється користуватися в тирі відкритим вогнем для коптіння мушок.

- Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

  - Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.

  - Усі доступні для торкання електротехнічні пристрої потрібно надійно ізолювати.

  - Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

  - Освітлення тиру

- освітлення тиру повинно бути електричним;

- у приміщені тиру електричні світильники повинні бути закриті скляними ковпаками;

- не можна залишати без нагляду ввімкнені електричні машинки для мішеней.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

- Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

- Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після закінчення занять усі електроустановки в тирі слід відключити.

  - Учитель повинен оглянути тир, усунути виявлені недоліки і зачинити його, знеструмивши електромережу.

  - Вмикання і вимикання всієї електромережі тиру повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У разі виникнення пожежі дії вчителя мають бути спрямовані на створення безпеки учнів, їх евакуацію та рятування.

  - При виникненні локального займання в тирі його негайно ліквідують:

- легко запальні, горючі речовини, електропроводку (не відключену від струму) треба гасити піском, вогнестійкою тканиною, порошковим вогнегасником;

- електропроводку, яка відключена від струму можна гасити вуглекислотним вогнегасником або водою.

  - Уразі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- вимкнути приймачі електроструму та вентиляцію;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

- за потреби викликати медичну службу.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла.

  - Залишаючи тир, потрібно зачинити за собою двері.

  - Якщо пожежа виникла в нічний час, відповідних заходів щодо її ліквідації вживає служба охорони навчального закладу (сторож).

Розроблено:

Відповідальним за тир			_________          Воробйов В.С.

Узгоджено:

Інженер з охорони праці 		__________		Туровська А.Є.

З інструкцією ознайомлені: 	__________ 		_______________________

__________ 		_______________________

__________ 		_______________________

__________ 		_______________________

__________ 		_______________________