МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 19

про заходи пожежної безпеки для складських приміщень.

І. Загальні вимоги.

Відповідно до положень Закону України «Про пожежну безпеку» (ст. 4 – 7) та Правил пожежної безпеки в Україні  дана інструкція є обов’язковою для виконання в школі посадовими особами та працівниками.

Інструкція встановлює загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на об’єкти (будівлі, споруди, приміщення ).Забезпечуючи пожежну безпеку також слід керуватись стандартами, будівельними нормами, правилами улаштування електроустановок(ПУР) та іншими документами, виходячи з сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

ІІ. Вимоги до зберігання матеріальних цінностей.

Зберігання різних речовин та матеріалів повинні проводитись з урахуванням їх пожежонебезпечності, фізико – хімічних властивостей, сумісності, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

У складських будівлях всі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

У разі застосування без стелажного способу зберігання – матеріали повинні укладатись в штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 2 метрів завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 метра.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0.8 метрів.

В складах конторські та побутові приміщення повинні бути виділені протипожежними перегородками першого та перекриттям третього типів і мати самостійний вихід назовні. Дозволяється обладнувати робочі місця з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1.8 м., які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

У складських приміщеннях не дозволяється:

- допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання та протипожежного інструктажу, не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень, а також залишати без нагляду працююче обладнання;

- зберігати продукцію навалом  та впритул до приладів  та труб опалення;

- стоянка та ремонт вантажно – розвантажувальних засобів;

- експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлених з цією метою штепсельних розеток;

- влаштування чергового освітлення, встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

- зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, ЛЗР та ГР;

- зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадкового розлиття кислот, місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди)

- зберігання рослинних масел разом з іншими горючими матеріалами;

- застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;

- паління;

ІІІ. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей.

Повідомити про виникнення пожежі власника.

Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі.

Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

Розробив:

Інженер з ОП                                   А.Є.Туровська