МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. начальника

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 
про заходи пожежної безпеки у навчальних кабінетах

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція поширюється на всі навчальні кабінети, окрім кабінетів (лабораторій) хімії, фізики, комп’ютерних класів та навчальних майстерень, на які розробляються окремі інструкції. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих приміщеннях.

  - Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма працівниками та учнями навчального закладу, які перебувають у навчальних кабінетах (далі — кабінети).

- Вимоги пожежної безпеки

  - Кабінети повинні постійно утримуватися в чистоті.

  - Розміщення меблів і обладнання у кабінетах не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння. У кабінетах слід розміщувати лише потрібні для забезпечення навчального процесу меблі та обладнання.

  - Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у кабінетах, мають зберігатися у шафах, на стелажах чи стаціонарно встановлених стійках.

  - Папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,5 м — від електросвітильників; 0,6 м — від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м— від приладів центрального опалення.

  - Засоби протипожежного захисту слід утримувати справними. Всі працівники, які працюють у кабінетах, повинні вміти користуватись вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх місцезнаходження у кабінетах. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

  - У кабінетах не допускається:

- використовувати електронагрівальні прилади, електрокаміни, праски, чайники, кип’ятильники тощо;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо переносних (пересувних) електропроводок;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;

- використовувати вимикачі, штепсельні розетки не за призначенням, наприклад, для підвішування одягу та інших предметів;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння.

  - Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

  - Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.

  - Після закінчення занять учителі повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, вимкнувши електроживлення освітлення, приладів та обладнання.

- Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

  - У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і насамперед ліцеїстів, їх евакуацію та рятування.

  - Працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної охорони (при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує, та відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі;

- у найкоротший строк визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів та працівників з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- вимкнути за потреби приймачі електроструму та вентиляцію;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла;

- ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні;

- виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення учнів і працівників до будівлі;

- перевірити за поіменним списком (за журналом обліку занять) наявність усіх евакуйованих з приміщення учнів;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони.

Розробив:

Інженер з ОП                                                       А.Є.Туровська

Ознайомлені: