МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управлінняосвіти і науки Житомирськоїобласноїдержавноїадміністрації

Новоград-Волинськийліцей з посиленоювійськово-фізичною

підготовкоюЖитомирськоїобласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

___________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ №26
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРИМІЩЕННЯХ ГАРАЖА

- ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця Інструкція поширюється на всіприміщення гаража встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі в гаражі та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма водіями й працівниками, які перебувають у приміщеннях гаража, а також технічним персоналом та обслугою.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Усі водії та працівники під час прийняття на роботу й у процесі праці повинні проходити протипожежн іінструктажі, перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Відстань між боковими бортами автомобілів і стіною (колоною) має бути не меншою за 0,8 м.

Кожен автомобіль слід оснастити справними порошковим та/чи вуглекислотним вогнегасником відповідно до НАПБ Б.06.005-97 Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками.

Виходи з оглядових канав не можна перекривати транспортними засобами. Післяз акінчення роботи оглядові канави слід очищати від промасленного ганчір'я, розлитих ЛЗР і ГР.

У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється здійснювати капітальний і середній ремонти транспорту з баками, наповненими пальним  та картерами, заповненими маслом.

Під час ремонту бензобаків належить перше промити їх гарячою водою або розчином каустичної соди, продути парою та просушити гарячим повітрям до цілковитого видалення залишків ЛЗР. Очищення здійснювати просто неба або у вентильованому приміщенні, а зварювання та паяння - з відкритими отворами бензобаків і резервуаром, заповненим водою.

Для миття та знежирювання деталей, устаткування, виробів тощо зазвичай застосовуються негорючі мийн ізасоби та пожежобезпечні способи. Застосування для миття й знежирювання ЛЗР і ГР дозволяється лише в тих випадках, коли існуючі негорючі речовини та безпечні методи не забезпечують необхідної за технологією чистоти  обробки деталей.

У приміщеннях гаража, де утримується транспорт, не дозволяється:

- курити й застосовувати відкритий вогонь;

- установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);

- захаращувати виїзні ворота й проїзди;

- проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні й дерево оздоблювальні роботи, а також промивати  деталі із застосуванням ЛЗР і ГР (такі роботи слід виконувати у відповідних майстернях);

- утримувати транспортніз асоби з відкритими горловинами паливних баків, а також за наявності витікання пального й масла;

- заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них пальне (такі роботи слід виконувати на заправному пункті);

- зберігати тару з-підпального, а також пальне й масла, за винятком пального в баках і газу в балонах, змонтованих на автомобілях;

- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;

- підігрівати двигуни відкритим вогнем (факелами, паяльними лампами тощо), застосовувати відкритий вогонь для освітлення;

- використовувати транспортні засоби для перевезення ЛЗР і ГР, а також горючих газів;

- залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після закінченняроботи;

- залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запалюванням;

- ставити на зберігання транспорт із несправною електропроводкою та з увімкненим вимикачем "маси" (за наявності), з несправною пневматичною системою гальмування;

- подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в іншийспосіб;

- допускати накопичення на двигуні та його картерібруду й масла;

- застосовувати бензин для миття деталей, протирання автомобілів та обладнання.

Після закінчення роботи всі робочі місця мають бути прибрані, а струмоприймачі вимкнені. Буксирні троси слід зберігати біля приміщення чергового по гаражу.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

У разі виявлення пожежі (ознакгоріння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику - "01"), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- вжити (по можливості) заходів щодое вакуації людей, автомобілів та інших матеріальних цінностей, гасінняпожежі з використання мнаявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;

- повідомити про пожежу адміністрацію та чергового (за наявності).

Керівник, посадова особа (власник), яких повідомлено про пожежу, зобов'язані:

- перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона;

- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінніпожежі;

- організувати зустрічпід розділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Після прибуття на пожежу підрозділів пожежної охорони забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

Розробив:

Інженер з ОП                                                                      А.Є.Туровська