МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ІНСТРУКЦІЯ

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 20

для складського приміщення (зберігання продуктів)

- Загальні вимоги

  - Складські приміщення та території повинні постійно утримуватись у чистоті.

  - Зберігати у складських приміщеннях різноманітні матеріали необхідно за ознаками однорідності загоряння матеріалів.

  - Дерев'яні конструкції всередині складських приміщень повинні бути оброблені вогнезахисним складом.

  - Товари в складських приміщеннях, що зберігаються на стелажах, повинні вкладатись в штабеля. Навпроти дверних пройм складського приміщення повинні залишатись проходи шириною, що дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

  - Завідувач господарства, перед закінченням роботи повинен обійти всі приміщення, перевірити їх протипожежний стан, вимкнути електроживлення та закрити складські приміщення на замок.

- В складському приміщенні забороняється:

  - Розміщення матеріальних цінностей у складських приміщеннях, через які проходять транзитні кабелі, а також з наявністю газових комунікацій та маслонаповненої апаратури.

  - Встановлення газових плит, побутових електрообігрівачів та печей.

  - Облаштування побутовок, кімнат для прийому їжі та інших підсобних служб.

  - Зберігати  тару та інші сторонні матеріали.

  - Встановлювати по затяжкам стропил настили та складувати на них які-небудь матеріали.

  - Палити та застосовувати відкрите вогнище.

Розробив:

Інженер з ОП                                  А.Є.Туровська