МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Новоград-Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою Житомирської обласної ради

вул. Шевченка,72, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Телефони: код (04141) 3-50-19, 3-50-22, 3-50-23, факс 3-50-19, 3-50-22;

електронна адреса:  licey_pvfp_nv@ukr.net, код ЄДРПОУ 13553798

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. директора

Новоград-Волинського ліцею з ПВФП

____________В.Л.Онищук

Наказ №        від _________2020р.

ІНСТРУКЦІЯ № 18

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  В ПРИМІЩЕННІ ХАРЧОБЛОКУ

- Сфера застосування

  - Ця Інструкція поширюється на всі приміщення харчоблоку, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання відповідальним за пожежну безпеку та всім персоналом, що знаходиться у приміщеннях харчоблоку.

1.2. Основними причинами пожеж у приміщеннях харчоблоку можуть бути:

- порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів;

- порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення і теплогенеруючих установок;

- необережне поводження з вогнем;

- несправність виробничого устаткування;

- займання жирових відкладень.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Усі працівники харчоблоку під час прийняття на роботу і в процесі праці мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

  - Для забезпечення пожежної безпеки на харчоблоці необхідно:

    - Дотримуватися основних вимог пожежної безпеки;

    - На  харчоблоці   встановити  протипожежний режим, що передбачає:

-  заборону паління, застосування відкритого вогню;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, у тому числі зварювальних;

- порядок очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

- порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

- порядок огляду приміщень, після закінчення роботи;

- організацію експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, вогнегасників тощо);

- проведення планово-профілактичних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

- дії працівників у разі виявлення пожежі.

- при визначенні порядку відключення напруги в електрообладнанні, силових та контрольних кабелях на випадок пожежі треба враховувати, що електроживлення систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та евакуаційного (аварійного) освітлення відключатися не повинно;

    - Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в закладі дошкільної освіти, та їхня експлуатація мають відповідати вимогам чинних Правил влаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98.

    - Директор закладу дошкільної освіти зобов'язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання й електромережі; своєчасне проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів та експлуатацію електрообладнання, апаратури й електромережі відповідно до вимог документів, зазначених у п. 2.3.1, та своєчасно усувати виявлені недоліки.

    - Усі роботи мають проводитися на справному електрообладнанні.

    - З'єднання, окінцювання та відгалуження жил проводів і кабелів з метою запобігання небезпечним у пожежному відношенні перехідним опорам мають бути виконані за допомогою опресування, паяння або спеціальних затискачів (гвинтових, болтових тощо).

    - Шафи, в яких установлені електрощити, мають бути постійно зачинені на замок.

    - Доступ до електрощитів має бути завжди вільним.

    - Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

      - Використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

      - Залишати під напругою електричні проводи і кабелі з не ізольованими кінцями;

      - Переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання , яке перебуває під напругою;

      - Залишати без нагляду ввімкнуте електрообладнання;

      - Знімати скляні ковпаки зі світильників закритого виконання;

      - Використовувати  електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем.

      - Застосовувати саморобні нестандартні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних електропроводок;

      - Влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

      - Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

      - Встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) освітлення;

      - Вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

      - Електронагрівні, побутові прилади та апаратуру слід вмикати в електромережу тільки за допомогою неушкоджених штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення;

      - Забороняється застосовувати електронагрівні прилади у пожеженебезпечних зонах підсобних та складських приміщень харчоблоку;

      - Усе електрообладнання підлягає заземленню відповідно до вимог ПУЕ;

      - Заміри опору ізоляції проводяться 1 раз на рік спеціальним підприємством, яке має на це право. Наслідки перевірки мають оформлюватися Актом;

      - Меблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;

      - Евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами з харчоблоку;

      - Складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними шириною не менше 1 м, відстань між стінами та стелажами або штабелями має бути не меншою 0,8 м;

      - Приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, горючі відходи викидати до спеціально відведених сміттєзбірників у міру накопичення та після закінчення роботи;

      - Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться;

      - Кухар перед завершенням роботи має особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.

- Вимоги до монтажу та експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів

  - Електророзетки, вимикачі, перемикачі тощо можна встановлювати на горючі основи (конструкції), лише підклавши під них суцільний негорючий матеріал, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

  - Підключати нові різноманітні струмоприймачі (електродвигуни, нагрівальні прилади тощо) можна лише з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі.

  - Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, над нормоване нагрівання горючої ізоляції кабелів і дротів, черговий персонал закладу має негайно ліквідувати, а пошкоджену електромережу відключити до приведення у пожежобезпечний стан.

  - Виробниче обладнання має бути технічно справним. Не можна змінювати ані конструкцію обладнання, ані параметри його роботи.

  - Визначити порядок проведення планово-профілактичних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання один раз на місяць.

  - Розташовувати технологічне обладнання в приміщенні харчоблоку слід таким чином, щоб воно не перешкоджало вільній евакуації  у разі пожежі.

- Обов'язки та дії працівників харчоблоку в разі виникнення пожежі

  - У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку зобов'язаний:

  - Негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (зателефонувати за номером 101), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а також своє прізвище;

  - Повідомити про пожежу свого керівника;

    - Вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

  - Посадова особа та добровільна пожежна дружина установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

    - Перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, поінформувати про цю подію керівництво;

    - Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

    - За умови загрози життю людей негайно організувати евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

    - Перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;

    - Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

    - Зустріти Службу надзвичайних ситуацій, надати їм допомогу в локалізації та ліквідації пожежі.

  - Після прибуття Служби надзвичайних ситуацій необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

Розробив:

Інженер з ОП                                                     А.Є.Туровська

З інструкцією ознайомлені: